# RobotModule 整合到 GlassDetection 專案

完整步驟列表（狀態機 + 到位確認 + 急停監控 + log4net）

# 📋 前置準備

開發環境：Visual Studio 2019/2022

專案：現有的 GlassDetection WinForms 專案

檔案：RobotModule_Safe_v2.zip（解壓縮後取得 5 個核心 .cs 檔案）

# 步驟 1：確認 log4net 是否存在

1. 開啟 GlassDetection 專案

2. 在「方案總管」展開專案 → 展開「參考」

3. 找看看有沒有 log4net

| 結果 | 動作 |
| --- | --- |
| ✅ 有 log4net | 跳到步驟 3 |
| ❌ 沒有 log4net | 繼續步驟 2 |

# 步驟 2：安裝 log4net（如果沒有）

方式 A：圖形介面

1. 對專案按右鍵 → 管理 NuGet 套件

2. 上方切換「瀏覽」

3. 搜尋 log4net

4. 點選 log4net → 按「安裝」

5. 授權視窗按「我接受」

方式 B：套件管理器主控台

1. 上方選單：工具 → NuGet 套件管理員 → 套件管理器主控台

2. 輸入以下指令後按 Enter：

Install-Package log4net

3. 看到 Successfully installed 即完成

# 步驟 3：加入核心模組檔案

1. 在「方案總管」對 GlassDetection 專案按右鍵

2. 選「加入 → 現有項目」

3. 選擇解壓縮資料夾中的以下 5 個 .cs 檔案：

RobotPosition.cs

PositionManager.cs

SafetyMonitor.cs

RobotModule.cs

RobotStateMachine.cs

4. 按「加入」

# 步驟 4：設定 App.config（log4net 設定）

1. 在「方案總管」找到 App.config

2. 如果沒有 → 對專案按右鍵 → 加入 → 新增項目 → 應用程式組態檔

3. 用以下內容「完全取代」原有內容：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <configSections>
    <section name="log4net" 
             type="log4net.Config.Log4NetConfigurationSectionHandler, log4net"/>
  </configSections>

  <log4net>
    <appender name="RollingFile" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
      <file value="Logs\RobotLog_"/>
      <appendToFile value="true"/>
      <rollingStyle value="Date"/>
      <datePattern value="yyyyMMdd'.log'"/>
      <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
        <conversionPattern value="%date [%thread] %-5level %logger - %message%newline"/>
      </layout>
    </appender>

    <appender name="Console" type="log4net.Appender.ConsoleAppender">
      <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
        <conversionPattern value="[%level] %message%newline"/>
      </layout>
    </appender>

    <root>
      <level value="DEBUG"/>
      <appender-ref ref="RollingFile"/>
      <appender-ref ref="Console"/>
    </root>
  </log4net>
</configuration>

# 步驟 5：啟用 log4net（AssemblyInfo.cs）

1. 在「方案總管」展開 Properties 資料夾

2. 開啟 AssemblyInfo.cs

3. 拉到最下方，「新增一行」：

[assembly: log4net.Config.XmlConfigurator(Watch = true)]

# 步驟 6：建立點位設定檔（Positions.ini）

1. 在「方案總管」對專案按右鍵 → 加入 → 新增項目 → 文字檔

2. 命名為 Positions.ini

3. 貼上以下內容（之後可修改座標）：

; ============================================================
; 機器人點位設定檔
; 修改後存檔，重新執行程式即可生效，不用重新編譯
; ============================================================

[Home]
X=0
Y=0
Z=700
U=0
V=0
W=0

[InputWaitHold]
X=300
Y=-400
Z=700
U=0
V=0
W=0

[ToGetGlass]
X=500
Y=-400
Z=700
U=0
V=0
W=0
WorkZ=305

[PutWaitHold]
X=300
Y=400
Z=700
U=0
V=0
W=0

[ToPutGlass]
X=500
Y=400
Z=700
U=0
V=0
W=0
WorkZ=310

4. 對 Positions.ini 按右鍵 → 屬性

5. 「複製到輸出目錄」設為「有更新時才複製」

# 步驟 7：改寫 Form1.cs（核心步驟）

7.1 加入命名空間

在 Form1.cs 最上方 using 區塊，確認或加入：

using System.Collections.Generic;
using log4net;

7.2 修改類別欄位

在 frmMain 類別中，「保留原有欄位」，「新增以下欄位」：

// ========== 新增：模組化核心 ==========
private RobotModule _robotModule;
private RobotStateMachine _stateMachine;
private static readonly ILog s_logger = LogManager.GetLogger(typeof(frmMain));

7.3 修改 btnConnect_Click（完全取代）

把原本的 btnConnect_Click 方法整個換成以下程式碼：

private void btnConnect_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (_isConnect)
    {
        DialogResult res = MessageBox.Show("Are you sure to disconnect ?", 
            "Confirmation", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Information);
        if (res != DialogResult.OK) return;

        s_logger.Info("DisConnect...");
        Disconnect();
        btnConnect.Image = global::GlassDetection.Properties.Resources.connect;
        btnConnect.Text = "Connect";
        btnStart.Enabled = false;
        btnStop.Enabled = false;
        btnSetting.Enabled = false;
        btnHome.Enabled = false;
        btnSave.Enabled = true;
        lblSysMessage.Text = State.GetDescription(DeviceState.NON_READY);
        return;
    }

    s_logger.Info("Connect...");
    _robotModule = new RobotModule();

    string robotIP = _configINI.getKeyValue("ROBOT", "IP");
    int robotPort = Int32.Parse(_configINI.getKeyValue("ROBOT", "PORT"));

    if (!_robotModule.Initialize(robotIP, robotPort))
    {
        ReportWarnning("Connect robot fail!", 0, ErrCode.ROBOT_OPEN_FAIL);
        return;
    }

    if (!_robotModule.LoginAndServoOn())
    {
        ReportWarnning("Robot init fail!", 0, ErrCode.ROBOT_SERVO_ON_FAIL);
        return;
    }

    _robotModule.SetSpeed(40, 1200, 20, 20);

    string posFile = System.IO.Path.Combine(Application.StartupPath, "Positions.ini");
    if (System.IO.File.Exists(posFile))
    {
        _robotModule.LoadPositions(posFile);
    }
    else
    {
        _robotModule.AddPosition("Home", new RobotPosition(0, 0, 700, 0, 0, 0));
        _robotModule.AddPosition("InputWaitHold", new RobotPosition(300, -400, 700, 0, 0, 0));
        _robotModule.AddPosition("ToGetGlass", new RobotPosition(500, -400, 700, 0, 0, 0), 305);
        _robotModule.AddPosition("PutWaitHold", new RobotPosition(300, 400, 700, 0, 0, 0));
        _robotModule.AddPosition("ToPutGlass", new RobotPosition(500, 400, 700, 0, 0, 0), 310);
    }

    _stateMachine = new RobotStateMachine(_robotModule);
    _stateMachine.StateChanged += OnStateChanged;
    _stateMachine.StepChanged += OnStepChanged;
    _stateMachine.ErrorOccurred += OnErrorOccurred;

    _isConnect = true;
    btnConnect.Image = global::GlassDetection.Properties.Resources.disconnect;
    btnConnect.Text = "Disconnect";
    btnStart.Enabled = true && ((_uiOperLevel & State.START_OP) > 0);
    btnStop.Enabled = true && ((_uiOperLevel & State.STOP_OP) > 0);
    btnSetting.Enabled = true && ((_uiOperLevel & State.SETTING_OP) > 0);
    btnHome.Enabled = true && ((_uiOperLevel & State.HOME_OP) > 0);
    btnSave.Enabled = true && ((_uiOperLevel & State.SAVE_OP) > 0);
    lblSysMessage.Text = State.GetDescription(DeviceState.READY);
    s_logger.Info("Connect success!");
}

7.4 新增 Disconnect 方法

在 Form1.cs 中「新增」此方法：

private void Disconnect()
{
    _stateMachine?.Stop();
    _robotModule?.Dispose();
    _robotModule = null;
    _stateMachine = null;
    _isConnect = false;
}

7.5 修改 btnStart_Click（完全取代）

【一般人只要改這裡！】定義生產流程順序和點位：

private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (!_isConnect || _stateMachine == null) return;
    s_logger.Info("Start...");

    // ========== 【改這裡】定義生產流程 ==========
    var sequence = new List<SequenceStep>
    {
        new SequenceStep("回 Home", () => _robotModule.GoSafe("Home")),
        new SequenceStep("輸送帶等待位", () => _robotModule.GoSafe("InputWaitHold")),
        new SequenceStep("去取得玻璃", () => _robotModule.GoSafe("ToGetGlass")),
        new SequenceStep("吸取玻璃", () => _robotModule.PickSafe("ToGetGlass")),
        new SequenceStep("回輸送帶等待位", () => _robotModule.GoSafe("InputWaitHold")),
        new SequenceStep("放片區等待位", () => _robotModule.GoSafe("PutWaitHold")),
        new SequenceStep("去放下玻璃", () => _robotModule.GoSafe("ToPutGlass")),
        new SequenceStep("放置玻璃", () => _robotModule.PlaceSafe("ToPutGlass")),
        new SequenceStep("回放片區等待位", () => _robotModule.GoSafe("PutWaitHold")),
        new SequenceStep("回 Home", () => _robotModule.GoSafe("Home")),
    };

    _stateMachine.DefineSequence(sequence);
    _stateMachine.Start();

    btnStart.Enabled = false && ((_uiOperLevel & State.START_OP) > 0);
    btnStop.Enabled = true && ((_uiOperLevel & State.STOP_OP) > 0);
    btnSetting.Enabled = false && ((_uiOperLevel & State.SETTING_OP) > 0);
    btnHome.Enabled = false && ((_uiOperLevel & State.HOME_OP) > 0);
    btnSave.Enabled = false && ((_uiOperLevel & State.SAVE_OP) > 0);
    lblSysMessage.Text = State.GetDescription(DeviceState.ON_GOING);
}

7.6 修改 btnStop_Click（完全取代）

private void btnStop_Click(object sender, EventArgs e)
{
    DialogResult res = MessageBox.Show("Are you sure to stop the process ?", 
        "Confirmation", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Information);
    if (res != DialogResult.OK) return;

    s_logger.Info("Stop...");
    _stateMachine?.Stop();

    if (!_isAlarm)
    {
        btnStart.Enabled = true && ((_uiOperLevel & State.START_OP) > 0);
        btnSetting.Enabled = true && ((_uiOperLevel & State.SETTING_OP) > 0);
        btnHome.Enabled = true && ((_uiOperLevel & State.HOME_OP) > 0);
        btnSave.Enabled = true && ((_uiOperLevel & State.SAVE_OP) > 0);
    }
    lblSysMessage.Text = State.GetDescription(DeviceState.STOP);
}

7.7 修改 btnHome_Click（完全取代）

private void btnHome_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (!_isConnect || _robotModule == null) return;
    s_logger.Info("Home...");

    if (_robotModule.GoSafe("Home"))
    {
        lblSysMessage.Text = State.GetDescription(DeviceState.READY);
        s_logger.Info("Home success!");
    }
}

7.8 新增狀態機事件處理方法

在 Form1.cs 中「新增」以下方法：

private void OnStateChanged(object sender, StateChangedEventArgs e)
{
    this.Invoke(new Action(() =>
    {
        s_logger.Info($"[UI] State: {e.OldState} -> {e.NewState}");

        if (e.NewState == RobotState.Error)
        {
            lblSysMessage.Text = State.GetDescription(DeviceState.WARNNING);
            lblSysMessage.BackColor = Color.Red;
            lblSysMessage.ForeColor = Color.Yellow;
            _isAlarm = true;
        }
        else if (e.NewState == RobotState.Idle)
        {
            lblSysMessage.Text = State.GetDescription(DeviceState.READY);
            lblSysMessage.BackColor = Color.DarkOrange;
            lblSysMessage.ForeColor = SystemColors.Highlight;
            _isAlarm = false;
        }
    }));
}

private void OnStepChanged(object sender, StepChangedEventArgs e)
{
    this.Invoke(new Action(() =>
    {
        s_logger.Info($"[UI] Step {e.StepIndex + 1}/{e.TotalSteps}: {e.StepName}");
    }));
}

private void OnErrorOccurred(object sender, ErrorEventArgs e)
{
    this.Invoke(new Action(() =>
    {
        s_logger.Fatal($"[UI] ERROR: {e.Message}");
        ReportWarnning(e.Message, 0, ErrCode.CAMERA_POSITIONING_FAIL);
    }));
}

7.9 修改 btnAlarmReset_Click（完全取代）

private void btnAlarmReset_Click(object sender, ClearAlramEventArgs e)
{
    s_logger.Info("Alarm reset...");
    _isAlarm = false;
    lblSysMessage.Text = State.GetDescription(DeviceState.READY);
    lblSysMessage.BackColor = Color.DarkOrange;
    lblSysMessage.ForeColor = SystemColors.Highlight;

    if (_stateMachine != null && _stateMachine.CurrentState == RobotState.Error)
    {
        _stateMachine.ResetToHome();
    }
}

7.10 修改 btnClose_Click（完全取代）

private void btnClose_Click(object sender, EventArgs e)
{
    DialogResult res = MessageBox.Show("Are you sure to close the app ?", 
        "Confirmation", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Information);
    s_logger.Info("Close...");

    if (res == DialogResult.OK)
    {
        Disconnect();
        this.Close();
    }
}

# 步驟 8：編譯測試

1. 按 Ctrl + Shift + B 編譯

2. 確認「錯誤清單」沒有紅色錯誤

3. 按 F5 執行

4. 測試流程：登入 → Connect → Start → Stop → Home → Disconnect

# 步驟 9：虛擬模式測試（無真機時）

1. 對專案按右鍵 → 屬性

2. 切換到「建置」分頁

3. 「條件式編譯符號」加入：Virtual;Virtual_IO;Virtual_Robot

4. 重新編譯執行

# 步驟 10：現場調機（修改點位）

一般人後續要改什麼：

| 想改什麼 | 改哪裡 | 需要重新編譯？ |
| --- | --- | --- |
| 點位座標 | Positions.ini | ❌ 不需要 |
| 流程順序 | btnStart_Click 裡的 SequenceStep 列表 | ✅ 需要 |
| 點位名稱 | SequenceStep 裡的字串 + Positions.ini 的 [名稱] | ✅ 需要 |
| 速度 | _robotModule.SetSpeed(...) | ✅ 需要 |

# 常見錯誤排除

| 錯誤訊息 | 原因 | 解決 |
| --- | --- | --- |
| 找不到 log4net | 未安裝或參考遺失 | 步驟 2 安裝，或手動加入 DLL |
| 找不到 Positions.ini | 檔案未複製到輸出目錄 | 步驟 6 設定「複製到輸出目錄」 |
| 未定義的點位：XXX | INI 裡沒有這個點位名稱 | 確認 Positions.ini 和 SequenceStep 名稱一致 |
| 跨執行緒作業無效 | UI 從背景執行緒更新 | 確認事件處理有使用 this.Invoke() |

# 安全功能說明

• 到位確認：GoSafe() 會持續查詢目前位置，與目標比對，在容差內（預設 0.5mm）才回傳成功

• 急停監控：SafetyMonitor 以 20Hz 頻率背景監控急停訊號，一旦觸發，所有移動命令立即停止

• 真空流失偵測：移動過程中若真空訊號消失，會記錄 Error Log

• 區域限制：低高度（Z<50）時不允許大範圍 XY 移動，防止撞機

• 點位安全檢查：載入 INI 時自動檢查 Z 不可為負值、WorkZ 必須低於安全高度、XY 不可超過行程

• 狀態機保護：關鍵步驟失敗 → 進入 Error，停止流程；非關鍵步驟失敗 → 記錄警告，繼續執行