# PF08 前自動搬臂
I/O 對照表與測試指南

（非電控人員適用版）

編製日期：2026/08/14
適用對象：非電控背景之設備操作/維護人員

# 目錄

一、I/O 對照表總覽

二、Input（X）與 Output（Y）基本認識

三、非電控人員的測試方法

四、IN00~IN25 實體接點對應方法

五、端子排（Terminal Block）外觀與辨識

六、I/O 模組外觀與 Input/Output 區域辨識

七、線號標籤外觀與辨識

八、與上下游設備交握測試（PF08 / PF09）

九、測試記錄表範本

十、安全提醒與常見問題排除

# 一、I/O 對照表總覽

## 1.1 Input（X00~X25）對照表

| IPC Input | Comment | 外部/上下游側訊號 | 備註 | 測試日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X00 | PAD-1真空建立OK | IN00 | 測試OK | 20250211 |
| X01 | PAD-2真空建立OK | IN01 | 測試OK | 20250211 |
| X02 | PAD-3真空建立OK | IN02 | spare |  |
| X03 | 上游輸送帶1允許出料 | IN03 | 測試OK | 20250211 |
| X04 | 上游輸送帶2允許出料 | IN04 | 測試OK | 20250211 |
| X05 | 對位平台glass sensor | IN05 | 測試OK | 20250408 |
| X06 | 對位平台clamp close1 | IN06 | 測試OK | 20250408 |
| X07 | 對位平台clamp open1 | IN07 | 測試OK | 20250408 |
| X08 | 對位平台clamp close2 | IN08 | 測試OK | 20250408 |
| X09 | 對位平台clamp open2 | IN09 | 測試OK | 20250408 |
| X10 | 對位平台clamp close3 | IN10 | 測試OK | 20250408 |
| X11 | 對位平台clamp open3 | IN11 | 測試OK | 20250408 |
| X12 | 下游輸送帶1允許入料 | IN12 | 測試OK | 20250408 |
| X13 | 下游輸送帶2允許入料 | IN13 | 測試OK | 20250408 |
| X14 | 手臂glass sensor | IN14 | 測試OK | 20250827 |
| X15 |  | IN15 |  |  |
| X16 | PF08 受渡可能-1 | IN16 | 測試OK | 20250410 |
| X17 | PF08 受渡可能-2 | IN17 | 測試OK | 20250410 |
| X18 | PF08 受入可能-1 | IN18 | 測試OK | 20250410 |
| X19 | PF08 受入可能-2 | IN19 | 測試OK | 20250410 |
| X20 | PF08 上出料優先出料請求 | IN20 | 測試OK | 20250410 |
| X21 | PF09 受渡可能-1 | IN21 | 測試OK | 20250410 |
| X22 | PF09 受渡可能-2 | IN22 | 測試OK | 20250410 |
| X23 | PF09 受入可能-1 | IN23 | 測試OK | 20250410 |
| X24 | PF09 受入可能-2 | IN24 | 測試OK | 20250410 |
| X25 | PF09 上出料優先出料請求 | IN25 | 測試OK | 20250410 |

## 1.2 Output（Y00~Y25）對照表

| IPC Output | Comment | 外部/上下游側訊號 | 備註 | 測試日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y00 | 警示燈(紅) | OUT00 | 測試OK | 20250211 |
| Y01 | 警示燈(黃) | OUT01 | 測試OK | 20250211 |
| Y02 | 警示燈(綠) | OUT02 | 測試OK | 20250211 |
| Y03 | 警示燈(蜂鳴器) | OUT03 | 測試OK | 20250211 |
| Y04 | PAD1破真空(Blow) | OUT04 | 測試OK | 20250211 |
| Y05 | PAD1吸真空(Vacuum) | OUT05 | 測試OK | 20250211 |
| Y06 | PAD2破真空(Blow) | OUT06 | 測試OK | 20250211 |
| Y07 | PAD2吸真空(Vacuum) | OUT07 | 測試OK | 20250211 |
| Y08 | PAD3破真空(Blow) | OUT08 | spare |  |
| Y09 | PAD3吸真空(Vacuum) | OUT09 | spare |  |
| Y10 | 對位平台clamp close1 | OUT10 | 測試OK | 20250408 |
| Y11 | 對位平台clamp open1 | OUT11 | 測試OK | 20250408 |
| Y12 | 對位平台clamp close2 | OUT12 | 測試OK | 20250408 |
| Y13 | 對位平台clamp open2 | OUT13 | 測試OK | 20250408 |
| Y14 | 對位平台clamp close3 | OUT14 | 測試OK | 20250408 |
| Y15 | 對位平台clamp open3 | OUT15 | 測試OK | 20250408 |
| Y16 | PF08 ROBOT READY | OUT16 | 測試OK | 20250410 |
| Y17 | PF08 取料中 | OUT17 | 測試OK | 20250410 |
| Y18 | PF08 取料完成 | OUT18 | 測試OK | 20250410 |
| Y19 | PF08 送料中 | OUT19 | 測試OK | 20250410 |
| Y20 | PF08 送料完成 | OUT20 | 測試OK | 20250410 |
| Y21 | PF09 ROBOT READY | OUT21 | 測試OK | 20250410 |
| Y22 | PF09 取料中 | OUT22 | 測試OK | 20250410 |
| Y23 | PF09 取料完成 | OUT23 | 測試OK | 20250410 |
| Y24 | PF09 送料中 | OUT24 | 測試OK | 20250410 |
| Y25 | PF09 送料完成 | OUT25 | 測試OK | 20250410 |

## 1.3 信號分組速查表

| 區域 | Input (X) | Output (Y) |
| --- | --- | --- |
| 真空系統 | X00~X02 | Y04~Y09 |
| 警示燈 | — | Y00~Y03 |
| 對位平台 | X05~X11 | Y10~Y15 |
| 上下游輸送帶 | X03~X04, X12~X13 | — |
| PF08 交握 | X16~X20 | Y16~Y20 |
| PF09 交握 | X21~X25 | Y21~Y25 |

# 二、Input（X）與 Output（Y）基本認識

這份 I/O 對照表是設備與外界「溝通的語言」，分成兩大類：

| 類型 | 功能 | 白話說明 |
| --- | --- | --- |
| Input (X) | 設備「接收」的訊號 | 別人告訴設備的事情 （如：真空好了、可以出料了） |
| Output (Y) | 設備「發出」的訊號 | 設備告訴別人的事情 （如：燈亮了、我在取料） |

## 2.1 這張表怎麼看？

IPC Input X00~X25：對應實體的 IN00~IN25 接點

IPC Output Y00~Y25：對應實體的 OUT00~OUT25 接點

備註欄的日期：代表該點曾在該日期測試過

# 三、非電控人員的測試方法

## 3.1 方法 A：使用 HMI/教導器強制輸出（最安全）

大部分自動化設備都有觸控螢幕（HMI）或 Robot 教導器，裡面通常有「I/O 監控」或「強制輸出」功能。

### Output 測試步驟：

進入 HMI → 找「I/O Monitor」或「強制輸出」頁面

選擇要測試的 Y 點（如 Y00 紅燈）

點擊 ON，觀察實體設備是否動作

Y00 ON → 紅燈應該亮起

Y04 ON → PAD1 應該吹氣（破真空）

Y05 ON → PAD1 應該吸氣（建立真空）

測試完畢點 OFF

### Input 測試步驟：

進入 HMI → I/O 監控頁面，觀察 X 點狀態

用實體方式觸發對應裝置：

X05 (Glass Sensor)：放一片玻璃/感應片在對位平台上，看畫面是否變綠色/ON

X06 (Clamp Close1)：手動把 Clamp 夾緊，看訊號是否變 ON

X03 (上游允許出料)：這是上游設備給的訊號，需要上游配合或用跳線模擬

## 3.2 方法 B：使用三用電表量測（進階）

| 測試項目 | 電表設定 | 量測位置 | 正常值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Input (X) | DC 電壓檔 | IN00~IN25 對 COM | 有訊號時約 24V，無訊號時 0V |
| Output (Y) | DC 電壓檔 | OUT00~OUT25 對 COM | 輸出 ON 時約 24V，OFF 時 0V |

⚠️ 注意：量測前請確認電壓等級（通常是 DC 24V），不要用手碰觸帶電端子！

## 3.3 方法 C：實體動作確認（最直觀）

| 要測試的 Output | 你應該看到的現象 |
| --- | --- |
| Y00（紅燈） | 設備頂端或側面的紅色警示燈亮起 |
| Y01（黃燈） | 黃色警示燈亮起 |
| Y02（綠燈） | 綠色警示燈亮起 |
| Y03（蜂鳴器） | 聽到嗶嗶聲 |
| Y04/Y06/Y08（破真空） | 對應 PAD 會吹氣（可用手靠近感覺氣流） |
| Y05/Y07/Y09（吸真空） | 對應 PAD 會吸氣（可用手掌測試吸附力） |
| Y10/Y12/Y14（Clamp Close） | 對位平台的夾爪夾緊 |
| Y11/Y13/Y15（Clamp Open） | 對位平台的夾爪張開 |
| Y16/Y21（ROBOT READY） | PF08/PF09 的對應燈號或畫面顯示 Ready |
| Y17/Y22（取料中） | 手臂開始移動取料 |
| Y19/Y24（送料中） | 手臂開始移動放料 |

# 四、IN00~IN25 實體接點對應方法

IN00~IN25 是設備上「實體的接線端子」，以下是一步一步的對應方法：

## 4.1 第一步：搞清楚「接點」長什麼樣子

IN00~IN25 是設備上實體的接線端子，通常長這樣：

┌─────────────────────────────┐
│  IN00  IN01  IN02  IN03 ... │  ← 一排有編號的小螺絲孔或插槽
│   ●     ●     ●     ●      │
│   ●     ●     ●     ●      │
│  OUT00 OUT01 OUT02 OUT03... │  ← Output 通常在另一排
│   ●     ●     ●     ●      │
│      24V    0V   COM       │  ← 電源端子
└─────────────────────────────┘
        ↑
    這就是「I/O 端子台」或「I/O Module」

## 4.2 第二步：找到端子台的位置

| 順序 | 位置 | 怎麼找 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 電控箱內部 | 打開設備側面或背面的金屬箱子（通常有門或蓋板） |
| 2 | 端子排（Terminal Block） | 裡面有一排排綠色或黑色的接線座，上面有數字標籤 |
| 3 | I/O 模組 | 可能是像積木一樣一塊一塊插在一起的模組，上面印著 IN0~IN15 等 |
| 4 | 線號標籤 | 每條線上應該有白色小標籤，寫著 IN00、IN01 等 |

💡 小提示：如果電控箱裡面線很多很亂，先拍一張照片，方便對照。

## 4.3 第三步：確認編號對應關係

### 方法 A：看端子台上的標籤

端子台上面通常會貼一張貼紙或刻字：

┌────────────────────────────┐
│  1   2   3   4   5   6    │
│ IN00 IN01 IN02 IN03 IN04  │  ← 這裡的數字就是對應 X00~X04
│  ●   ●   ●   ●   ●   ●   │
│  ●   ●   ●   ●   ●   ●   │
│ COM  COM COM COM COM COM  │  ← 共用的接地端
└────────────────────────────┘

### 方法 B：看線號標籤（最準確）

每條接到端子台的線，在兩端都應該有白色套管標籤：

線的一端：IN00 ──────────────→ 另一端：對位平台 Glass Sensor
          ↑                            ↑
      接到 IPC 端子台              接到感應器

## 4.4 第四步：用「導通測試」確認線路（最可靠）

你需要準備：三用電表（或蜂鳴器檔的電表），或尋線器（如果有的話）

### 【測試 X05：對位平台 Glass Sensor】

在 HMI 上找到 X05 的狀態顯示 → 記住現在是 OFF（沒放玻璃時）

到對位平台旁邊，找到 Glass Sensor → 通常是一個小方塊，有紅燈/綠燈，對著平台

放一片玻璃（或任何不透明物體）擋住 Sensor → Sensor 燈號應該會變化（如紅燈亮或綠燈亮）

同時看 HMI 上的 X05 → 應該變成 ON（綠色或有勾勾）

拿開玻璃 → X05 應該變回 OFF

✅ 如果這樣測試成功，代表：對位平台的 Glass Sensor → 線路 → IN05 端子 → IPC 輸入 X05，這整條路是通的！

## 4.5 第五步：Output 的實體對應測試

### 以 Y00（警示燈紅燈）為例：

在電控箱裡找到 OUT00 端子 → 看端子台上的標籤，找到寫 OUT00 的位置

從 OUT00 的端子，順著線找出去 → 線會接到一個「繼電器」或「電磁閥」或「燈座」

在 HMI 上強制輸出 Y00 = ON

用電表量測 OUT00 端子 → 紅筆接 OUT00，黑筆接 COM（或 0V）→ 應該量到約 DC 24V

同時觀察設備頂端的紅色警示燈 → 應該亮起來

HMI 關閉 Y00 → 電表應該回到 0V，紅燈熄滅

✅ 測試成功！OUT00 端子 ↔ Y00 ↔ 紅色警示燈

## 4.6 第六步：畫一張「實體對應圖」給自己

建議你拿紙筆或手機備忘錄，畫一張簡單的圖：

┌─────────────────────────────────────────────┐
│              電控箱（端子台）                  │
│  IN00 ──●──→ PAD-1 真空感應器（在手臂上）     │
│  IN01 ──●──→ PAD-2 真空感應器                │
│  IN02 ──●──→ PAD-3 真空感應器（Spare）       │
│  IN03 ──●──→ 上游輸送帶1（在左邊機台）        │
│  IN04 ──●──→ 上游輸送帶2（在左邊機台）        │
│  IN05 ──●──→ 對位平台 Glass Sensor（平台中間）│
│  ...                                        │
│  OUT00 ──●──→ 紅色警示燈（設備頂端）          │
│  OUT04 ──●──→ PAD1 破真空電磁閥（手臂上）     │
│  OUT05 ──●──→ PAD1 吸真空電磁閥（手臂上）     │
│  ...                                        │
└─────────────────────────────────────────────┘

## 4.7 第七步：如果找不到對應關係怎麼辦？

| 問題現象 | 可能原因 | 你可以做的檢查 |
| --- | --- | --- |
| 端子台上沒有 IN00 標籤 | 標籤脫落或模糊 | 找設備的「配線圖」或「端子台配置圖」，通常貼在電控箱門內側 |
| 線號標籤脫落或模糊 | 老化或施工時沒套好 | 用導通測試（蜂鳴器檔），一端接感應器線，一端在端子台上找哪個會響 |
| 不知道 Sensor 在哪裡 | 設備上沒有標示 | 看設備外觀，Sensor 通常是有燈號的小方塊，對著要感應的位置 |
| 線路中間有轉接 | 設計時有分線盒 | 有些設備會先接到「分線盒」再接到端子台，順著線找中間的接頭 |

# 五、端子排（Terminal Block）外觀與辨識

端子排就是你電控箱裡面，一排排有螺絲孔或插孔，上面標著數字的東西。

## 5.1 綠色端子台（傳統螺絲式）

用螺絲起子把線鎖進去，綠色長條狀，上面有一排排螺絲孔。

## 5.2 黑色直插式端子台

紅色按鈕壓下去，線直接插進去，不用螺絲起子。

## 5.3 在設備上怎麼找？

打開電控箱

看有沒有一排排綠色或黑色的長條

上面印著 0、1、2、3… 的數字

那就是端子排

IN00~IN25 的線就接在這上面

# 六、I/O 模組外觀與 Input/Output 區域辨識

I/O 模組是 PLC 的輸入/輸出模組，通常一排排掛在 DIN 軌上，像積木一樣可以插拔。

## 6.1 大型模組式（Schneider、Siemens 等品牌）

黑色或灰色，一排排掛在一起，前面有一排排小端子可以接線。

## 6.2 小型插卡式（Allen-Bradley 等）

像卡片一樣可以插拔，比較小塊，上面貼著標籤寫著 Ch0、Ch1 等。

## 6.3 如何確認是 Input 還是 Output 模組？

### 第一步：看模組正面的標籤貼紙

| 你會看到的字 | 代表 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| DI / Input / IN | Input 輸入模組 | 接收訊號 |
| DO / Output / OUT | Output 輸出模組 | 發出訊號 |
| I/O | 混合模組 | 同時有輸入和輸出 |

範例：
┌─────────────────────┐
│  Schneider Electric │  ← 品牌
│  DI16 × 24VDC       │  ← DI = Digital Input（數位輸入）
│  型號：TM3DI16      │
│  0 1 2 3 4 5 6 7    │  ← 這是 8 個輸入點
│  8 9 10 11 12 13... │
└─────────────────────┘

### 第二步：看模組上的 LED 燈號顏色

| LED 顏色 | 通常代表 |
| --- | --- |
| 綠色 LED | Input 模組（收到訊號時亮綠燈） |
| 紅色/橘色 LED | Output 模組（輸出時亮紅燈或橘燈） |

### 第三步：看接線端子的標示

端子台上的標示：

┌────────────────────────────────┐
│  INPUT MODULE                  │  ← 大大的字寫 INPUT
│  IN0  IN1  IN2  IN3  IN4...   │
│   ●    ●    ●    ●    ●       │
│  COM  COM  COM  COM  COM      │
│                                │
│  OUTPUT MODULE                 │  ← 大大的字寫 OUTPUT
│  OUT0 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4...  │
│   ●    ●    ●    ●    ●       │
│  COM  COM  COM  COM  COM      │
└────────────────────────────────┘

### 第四步：看模組在電箱裡的「相對位置」

雖然不是絕對，但很多設備會把 Input 和 Output 分開放：

常見的排列方式（從上往下看）：

┌─────────────────────────────┐
│  電源供應器（PSU）            │
│  24V 輸出                    │
├─────────────────────────────┤
│  CPU 主機（大腦）             │
├─────────────────────────────┤
│  INPUT 模組 × 2 塊           │  ← 輸入模組通常放一起
│  （DI16、DI16）              │
├─────────────────────────────┤
│  OUTPUT 模組 × 2 塊          │  ← 輸出模組通常放一起
│  （DO16、DO16）              │
├─────────────────────────────┤
│  通訊模組 / 類比模組          │
└─────────────────────────────┘

💡 小技巧：Input 模組通常靠近「感應器線」進來的方向，Output 模組靠近「電磁閥、繼電器」等輸出裝置。

### 第五步：用 HMI 實際測試確認（最準確）

#### 測試 Input 模組：

在 HMI 上打開 I/O Monitor，觀察 X00 的狀態

到設備上，用手遮住或觸發一個感應器

看哪一個模組的 LED 燈亮起來

那個模組就是 Input 模組

#### 測試 Output 模組：

在 HMI 上強制輸出 Y00 = ON

看電箱裡哪一個模組的 LED 燈亮起來

那個模組就是 Output 模組

## 6.4 常見品牌辨識對照表

| 品牌 | Input 模組型號特徵 | Output 模組型號特徵 |
| --- | --- | --- |
| 三菱 (Mitsubishi) | QX40、QX41（X = Input） | QY40、QY41（Y = Output） |
| 西門子 (Siemens) | DI16、DI32（DI = Digital Input） | DQ16、DQ32（DQ = Digital Output） |
| 施耐德 (Schneider) | TM3DI16、TM3DI32 | TM3DQ16、TM3DQ32 |
| 歐姆龍 (Omron) | ID16、ID32（I = Input） | OD16、OD32（O = Output） |
| Keyence | KV-NC16EX（E = Entry/Input） | KV-NC16EY（Y = Output） |
| 台達 (Delta) | DVP16XN（X = Input） | DVP16YN（Y = Output） |

## 6.5 快速總結：一眼分辨法

| 觀察項目 | Input 模組 | Output 模組 |
| --- | --- | --- |
| 標籤文字 | DI / Input / IN / X | DO / Output / OUT / Y |
| LED 顏色 | 通常是 綠色 | 通常是 紅色/橘色 |
| 接的線 | 感應器、開關、按鈕 | 電磁閥、繼電器、燈 |
| 電壓流向 | 外部訊號 → 模組 | 模組 → 外部裝置 |

# 七、線號標籤外觀與辨識

每條線兩端都會套一個小套管，上面印著編號，讓你知道這條線是接到哪裡的。

## 7.1 線號標籤的形式

| 形式 | 外觀 | 特徵 |
| --- | --- | --- |
| 黃色數字標籤 | 一小截黃色塑膠管，上面印著黑色數字 | 最常見，套在單芯線上 |
| 白色號碼管 | 白色套管，上面打印黑色文字 | 可印中英文，如 IN00、OUT05 |
| 旗標標籤 | 像小旗子一樣貼在線上 | 可印 QR Code 或條碼 |
| 熱縮套管 | 加熱後會收縮緊貼線材 | 比較耐用，不易脫落 |

## 7.2 在設備上怎麼找？

順著電線看

線的中間或兩端會套著一截白色或黃色的小塑膠管

上面印著 IN00、IN01、OUT05 之類的字

這就是線號標籤，是找對應關係最重要的線索！

# 八、與上下游設備交握測試（PF08 / PF09）

這是最關鍵也最複雜的部分，涉及設備間的「對話」。

## 8.1 PF08 交握流程（取料為例）

設備發出              對方回應
─────────           ─────────
Y16 ROBOT READY  →  X16/X17 受渡可能-1/2 ON
                    （對方說：可以來拿了）

Y17 取料中        →  設備開始取料動作

Y18 取料完成      →  對方知道料已取走

## 8.2 測試方式

單機測試：用 HMI 強制輸出 Y16，觀察對方設備是否有反應

連線測試：兩邊人員同時監控各自 HMI，一方發出訊號，另一方確認收到

用跳線模擬：將對方的 Input 端子短接至 24V，模擬對方發出訊號

# 九、測試記錄表範本

建議你用以下格式記錄，方便追蹤：

| 測試日期 | 測試人員 | 測試項目 | 測試方式 | 結果 | 異常說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026/08/14 | 王小明 | Y00 紅燈 | HMI強制輸出 | ✓ OK | — |
| 2026/08/14 | 王小明 | X05 Glass Sensor | 放玻璃測試 | ✓ OK | — |
| 2026/08/14 | 王小明 | PF08交握 | 與PF08連線測試 | △ 待確認 | X16無反應 |

# 十、安全提醒與常見問題排除

## 10.1 ⚠️ 重要安全提醒

測試前通知所有人：尤其是操作人員和上下游設備人員

設備切換至手動模式：避免自動運轉造成危險

不要強制輸出會移動的機構（如手臂、Clamp）時，確認範圍內無人

測試真空時注意：吸真空力道可能很大，小心夾手

測試完畢復原：所有強制輸出都要關閉，設備切回自動模式

## 10.2 常見問題排除

| 問題現象 | 可能原因 | 你可以做的檢查 |
| --- | --- | --- |
| HMI 強制輸出但設備沒反應 | 保險絲燒掉、電磁閥故障 | 看該區域是否有電，聽是否有「答」的聲音 |
| Input 訊號沒進來 | Sensor 沒對準、線路斷 | 看 Sensor 燈號是否亮起，清潔感應面 |
| PF08 交握失敗 | 通訊線沒接好、參數不對 | 確認兩邊的 I/O 定義是否一致 |
| 警示燈不亮 | 燈泡燒壞、線路鬆脫 | 直接看燈座是否有電 |

## 10.3 簡單總結

找到端子台 → 看標籤確認編號 → 順著線找到設備 → 用 HMI 觀察訊號變化 → 確認「編號 = 實體裝置」的對應關係